| Anlegg: | Dato: |
| --- | --- |
| Kontrollert av: |  |
| Rapport nr.: |  |

Kryss av for Ja eller Nei. Kommer svaret i skravert felt som er merket med pil ( ), må avviket rettes av elektroinstallatør. Kommer svaret i skravert felt uten (), kan avviket rettes av person uten elektrokompetanse.

| Kontrollobjekt | Ja | Nei | Merknader |
| --- | --- | --- | --- |
| INNTAK: |  |  |  |
| Er kabelen beskyttet med halvrør eller lignende? (ute på vegg) |  |  |  |
| Er det synlig skade på kabelen? |  |  |  |
| SIKRINGSSKAP/TAVLE: |  |  |  |
| Er ikke-isolerte ledninger og spenningsførende deler tilgjengelig for berøring? |  |  |  |
| Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i "ramme" på synlig sted? |  |  |  |
| Er sikringer og utstyr tydelig merket i.h.t. kursoversikt? |  |  |  |
| Er det satt inn riktige sikringer i.h.t. merking? |  |  |  |
| Er sikringene godt tilskrudd? |  |  |  |
| Er sikringer, brytere eller vern unormalt varme? |  |  |  |
| Er det noen sikringer som stadig ryker? |  |  |  |
| Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? |  |  |  |
| Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? |  |  |  |
| Er det i sikringsskapet/tavla rent og ryddig? |  |  |  |

| Anlegg: | Dato: |
| --- | --- |
| Kontrollert av: |  |

| Kontrollobjekt | Ja | Nei | Merknader |
| --- | --- | --- | --- |
| FAST 0PPLAGTE LEDNINGER / KABLER : |  |  |  |
| Er ledninger slik forlagt at de kan bli utsatt for mekanisk skade, f.eks. ved at de ligger an mot skarpe kanter? |  |  |  |
| Er ledninger/kabler skadet? |  |  |  |
| Er ledninger/kabler avmantlet utenfor kapsel/deksel? |  |  |  |
| Er ledninger/kabler forsvarlig festet til underlaget? |  |  |  |
| Er ledning/kabelskjøter foretatt utenfor koplingsboks? |  |  |  |
| MATERIELL OG UTSTYR: |  |  |  |
| Er kapsel/deksel på stikkontakter/ koplingsbokser o.l. uten skade? |  |  |  |
| Er ovennevnte utstyr forsvarlig festet til underlaget? |  |  |  |
| Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? |  |  |  |
| Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) |  |  |  |
| Viser noe av utstyret tegn på varmgang? (vær spesielt oppmerk-som på "varmemerker" på stikkontakter). |  |  |  |

| Anlegg: | Dato: |
| --- | --- |
| Kontrollert av: |  |

| Kontrollobjekt | Ja | Nei | Merknader |
| --- | --- | --- | --- |
| BEVEGELIGE LEDNINGER: |  |  |  |
| Er det overdrevet bruk av bevegelige ledninger? |  |  |  |
| Er bevegelige ledninger med jordleder påmontert støpsel med jord? |  |  |  |
| Har bevegelige ledninger skade på ytre isolasjon? |  |  |  |
| Er støpsel eller kontakt skadet? |  |  |  |
| Er ytre kappe ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt? |  |  |  |
| Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skade? |  |  |  |
| Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkoplet? |  |  |  |
| Har ledningen tilstrekkelig kvadrat for det formålet de blir benyttet til? |  |  |  |
| Er bevegelig ledning benyttet for fast opplegg? |  |  |  |
| Blir bevegelige ledninger som benyttes utendørs straks fjernet etter bruk? |  |  |  |
| Event. andre avvik: |  |  |  |

| Anlegg: | Dato: |
| --- | --- |
| Kontrollert av: |  |

| Kontrollobjekt | Ja | Nei | Merknader |
| --- | --- | --- | --- |
| JORDLEDERE/JORDKLEMMER: |  |  |  |
| Er jordklemmer for tilkopling av jordleder til jordelektrode, vann - rør, soilrør etc. godt tilskrudd? |  |  |  |
| BELYSNING: |  |  |  |
| Er belysning i butikk, kontorer o.l. tilfredsstillende? |  |  |  |
| Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiftingen foretatt planmessig? (anbefalt brenntid ca. 7000 timer) |  |  |  |
| GENERELLE PUNKTER: |  |  |  |
| Er det foretatt bruksendring av noen av rommene? (mere støv, fuktighet o.l.) |  |  |  |
| Er det utført arbeid på det elektriske anlegget av andre enn elektroinstallatør? |  |  |  |
| Har du merket noe unormalt ved det elektriske anlegget? (strømstøt ved berøring av vannkraner o.l.- forstyrrelse på TV, radio, blinking i lys m.m.) |  |  |  |
| Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? |  |  |  |
| Blir det gjentatte ganger registrert skade/mangel ved samme anleggsdel? |  |  |  |
| Er brytere/stikkontakter plassert hensiktsmessig? |  |  |  |

| Anlegg: | Dato: |
| --- | --- |
| Kontrollert av: |  |

| Kontrollobjekt | Ja | Nei | Merknader |
| --- | --- | --- | --- |
| SIKRINGSSKAP/TAVLE/UNDERFORDELINGER: |  |  |  |
| Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? |  |  |  |
| Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert og er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? |  |  |  |
| Er målere og eventuelle spenningssikringer for måler/omkopler plombert? |  |  | Gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN |
| Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? |  |  |  |
| Viser måleavlesningen store avvik fra tidligere avlesninger uten at dette kan tilbakeføres til endret energiuttak? |  |  | Gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN |
| ANDRE/EGENDEFINERTE AVVIK: |  |  |  |
| Heis/port og løfte-anordninger: Virker start og stopp og eventuelle nødstopp slik den skal? |  |  |  |
| Kjøle og fryserom: Er eventuelle kabler under dør beskyttet mot mekanisk kode? Er termostater/brytere forsvarlig festet til underlaget? |  |  |  |
| Event. andre avvik: |  |  |  |