| Sted: Bygn. nr: |  | ## Tilsyns- og vedlikeholdsskjema ### - Kontrollpunkter - | Frekvens |
| --- | --- | --- | --- |
| Jobb Nr. | Kontroll av |  |  |
| 1 | Rømningsveier generelt | • Er rømningsveiene ryddige, oversiktlige og fri for blokkeringer? • Er rømningsveiene fri for lagring av brannfarlig materiale? • Står selvlukkende dører i åpen stilling ved bruk av kiler? • Er ledelys og markeringslys intakte med hele deksel og lysrør som virker? | 1 g/døgn |
| 2 | Rømningsveier spesielt | • Er alle rømningsveiene tilstrekkelig merket? • Slår dørene utover i rømningsretningen (ved bygningsmessige endringer)? • Er det utført bygningsmessige forandringer, som bryter med forskriftens krav? | 2 g/år |
| 3 | Brann-klassifiserte dører | • Fungerer dørpumpene som forutsatt (riktig justert)? • Er overgangen dør/karm intakt/tett (låser sluttstykket døra)? • Fungerer terskler/hengsler som forutsatt (vedlikeholdes disse)? • Virker holdemagnetene og lukkekoordinatorene slik som forutsatt? • Passes det på at brannklassifiserte dører ikke skiftes ut med uklassifiserte dører ved rehabilitering/oppussing? | 4 g/år |
| 4 | Branncellebegrensende vegger | • Blir alle nye gjennomføringer tettet og dokumentert med godkjent type branntettemasse og plassering? • Fører omgjøring av vegger til svekkelse av brannklassen i henhold til branntegningene? | 4 g/år |
| 5 | Brannvegger | • Er alle nye gjennomføringer tettet med godkjent branntettemasse og dokumentert? • Er (ventilasjons-) rør som går gjennom brannadskillende konstruksjoner, og som har diameter mer enn 10 cm, brannisolert 2 m på ene siden av veggen, eller 1 m på begge sider? • Er brannspjellet kontrollert og funnet intakt? | 2 g/år |